В кабине

| Высотный корректор | «площадка» 50% |
| --- | --- |
| РПО или управление виш-22 | Большой шаг (тяжёлый винт) 0% |
| Проверить работу тормозной системы по двух стрелочному манометру | Одновременным и раздельными торможением колёс, стояночный тормоз |
| Проверить показания термометров |  |
| Проверить уровень топлива |  |
| Высотомер на «0» | «0» |
| Поставить ЭСБР-ЗП (предварительно) | Желаемый вариант сбрасывания бомб и снарядов согласно заданию |
| Прицел ПБП-1 в боевое положение | По желанию |
| Рычаг газа в положение 600-700 об/мин | 10-12% |

Запуск «От винта» «Е»

| Проверить давление в течении 5-10 сек. |  |
| --- | --- |
| Давление масла | >3 атм |
| Давление бензина | 0.1-0.2атм |
| Прогрев |  |
| Перевести мотор ручкой газа | 700-800 об/мин |
| Дать мотору поработать на этом режиме до: |  |
| (t) Воды | 60° |
| (t) Выходящего масла (трех стрелочный прибор) | 40° |
| РПО или управление виш-22 | Малый шаг (легкий винт) 100% |
| Перевести мотор ручкой газа | 1000-1200 об/мин. |
| Дать мотору поработать на этом режиме до: |  |
| (t) Входящего масла | >, = 25° |
| (t) Выходящего масла | >, = 50° |
| Перевести мотор ручкой газа | 1500 об/мин |
| Мотор считается прогретым если: |  |
| (t) Воды | = 80° |
| (t) Входящего масла | = 40° |
| (t) Выходящего масла | = 70° |

Опробование мотора

| Опробование мотора на номинальной мощности |  |
| --- | --- |
| Наддув (Ра) | 1180+-25 мм |
| (t) Воды | 80-110° |
| Обороты на малом шаге винта | 2050 об/мин. |
| (t) Входящего масла | 75-115° |
| Давление масла | 7-8,5 атм |
| Давление бензина | 0,3-0,35 атм |

«Наша авиация по качеству превосходит немецкую авиацию, а наши славные летчики покрыли себя славой бесстрашных бойцов»

И. Сталин

Подготовка к взлету

| Заслонка маслорадиатора открыта | 100% |
| --- | --- |
| Положение заслонки водорадиатора от (t) наружного воздуха | (t) воды 80-110° |
| Плавным изменение положения рычага газа начинаем движение самолёта, для лучшего обзора двигаемся змейкой с открыты фонарем кабины со скоростью быстро идущего человека |  |
| на малом шаге винта полностью зажатые тормоза при давлении 6 атм. Способны удержать самолёт на месте до 1900-2000 об/мин. |  |
| На исполнительном |  |
| (t) Входящего масла | 40-80° |
| (t) Воды | 80-110° |
| Давление масла при 500-800 об/мин. | >3 атм |
| Давление бензина | 0,1-0,2 атм |
| Для облегчения взлёта открыть щитки 17+-1° |  |
| РПО или управление виш-22 | Малый шаг (легкий винт) 100% |
| Триммер | Нейтрал или взлет (1/4 или ½ за нейтральное положение, на набор) -25% или -50% |
| Для прожигания свечей перед взлётом увеличить число оборотов до 1800-1900 об/мин удерживая самолёт на тормозах. |  |

Взлёт

| Плавно увеличивать число оборотов до максимальных. После того как самолёт пробежит 25-30 м, плавным движением ручки от се­бя поднять хвост самолёта до нормальной высо­ты. |  |
| --- | --- |
| Взлёт производится с АМ-38 (АМ-38ф) |  |
| Обороты | 2150 об/мин (2350 об/мин) |
| Наддув (Ра) | 1180 мм рт. ст. (1200 мм рт. ст.) |
| Взлёт с применением форсажа по наддуву производить при полной нагрузке самолёта для сокращения длины разбега и увеличения скоропо1дъёмности. |  |
| Обороты | 2150 об/мин (2350 об/мин) |
| Наддув (Ра) | 1285 мм рт. ст. (1360+-25 мм рт. ст.) |
| Пользоваться форсажем при номинальных оборотах 2050 об/мин запрещается. |  |
| При разбеге выдерживать направление, плавно парируя левой ногой стремление развернутся вправо и избегая резких движений рулем поворота. Самолёт хорошо взлетает с нормально поднятым хвостом. Отрывается от земли при скорости 150-160 км/час. После отрыва следует выдержать самолёт над землей на высоте 1-1,5 м до скорости 230 км/час, после чего переходить к набору высоты. После перехода к набору высоты поднять шасси. Набрав высоту 70-100 м, установить обороты 2050 об/мин. |  |
| Набор высоты до 2500 м |  |
| Скорость | 250-260 км/ч |
| Обороты | 2050 об/мин |
| Наддув (Ра) | 1180 мм рт. ст. |
| С высоты больше 2500 м скорость при наборе высоты уменьшается на 5 км/час на каждую 1000 м высоты. Установить угол набора высоты, проверить показания приборов, работу мотора, снять, нагрузку на ручку триммером руля высоты |  |
| При взлёте с применением щитков убрать их пo достижении высоты 70-100 м. |  |

Горизонтальный полёт

| При тренировочных полётах по кругу скорость должна быть 260 км/час. Скорость при горизонтальном полёте с поднятым шасси должна быть не меньше 275 км/час. При дальних полётах наивыгоднейшей скоростью является: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| до высоты 1000м: |  |  |  |  |  |
| Скорость |  |  | 275 км/час |  |  |
| Обороты |  |  | 1550 об/мин |  |  |
| на высоте 2000 м: |  |  |  |  |  |
| Скорость |  |  | 260 км/час |  |  |
| Обороты |  |  | 1550 об/мин |  |  |
| Наивыгоднейшие режимы полёта двухместного самолёта Ил-2 с мотором АМ-38 и АМ-38ф на дальность и продолжительность при выполнении боевых заданий с бомбовой внутренней нагрузкой и четырьмя РС-82 при полном запасе горючего 710 л (540 кг) с закрытым высотным корректором приведены в следующей таблице: |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование режима | Величины характеризующие данный режим |  | До полного выгорания горючего |  |
|  |  |  |  | Дальность горизонтального полёта в км. | Продолжительность горизонтального полёта час-мин. |
| 1 | Режим максимальной скорости | Высота | 200-2000м | 405-410 | 1-00 |
|  |  | Обороты | 2050 об/мин |  |  |
| 2 | Режим скоростной дальности | Высота | 200м | 495 | 1-22 |
|  |  | Обороты | 1950 об/мин |  |  |
|  |  | Скорость (пр) | 355 км/ч |  |  |
|  |  | Высота | 1000м | 515 | 1-25 |
|  |  | Обороты | 1950 об/мин |  |  |
|  |  | Скорость (пр) | 345 км/ч |  |  |
|  |  | Высота | 2000м | 510 | 1-22 |
|  |  | Обороты | 1950 об/мин |  |  |
|  |  | Скорость (пр) | 335 км/ч |  |  |
| 3 | Режим максимальной дальности наивыгоднейшей | Высота | 200м | 685 | 2-29 |
|  |  | Обороты | 1550 об/мин |  |  |
|  |  | Скорость (пр) | 275 км/ч |  |  |
|  |  | Высота | 1000м | 665 | 2-22 |
|  |  | Обороты | 1550 об/мин |  |  |
|  |  | Скорость (пр) | 275 км/ч |  |  |
|  |  | Высота | 2000м | 650 | 216 |
|  |  | Обороты | 1950 об/мин |  |  |
|  |  | Скорость (пр) | 260 км/ч |  |  |
| В горизонтальном полёте необходимо придерживаться следующих показаний приборов: |  |  |  |  |  |
| (t) Выходящего масла |  |  | <115° |  |  |
| (t) Воды |  |  | 80-110° |  |  |
| Давление масла при 500-800 об/мин. |  |  | >6,5 атм |  |  |
| Давление бензина |  |  | 0,3-0,35 атм |  |  |
| Для полётов на максимальной скорости |  |  |  |  |  |
| Регулировкой РПО или управление виш-22 выставить обороты |  |  | 2050 об/мин |  |  |
| Наддув (Ра) |  |  | 1180+-25 мм рт. ст. (1200+-25 мм рт. ст.) |  |  |

Полёт в боевых условиях

| Над своей территорией |  |
| --- | --- |
| Для достижения большей дальности полёта: |  |
| Регулировкой РПО или управление виш-22 выставить обороты | 1550 об/мин |
| Запрещается утяжелять винт при: |  |
| Наддув (Ра) | >950мм рт. ст. |
| Установить по прибору наивыгоднейшую скорость горизонтального полёта: |  |
| Скорость (пр) | 275 км/ч |
| Отрегулировать нормальную температуру воды и масла установившемся режиме полёта. Периодически следить за показаниями приборов, контролирующих работу мотора. Показания приборов должны быть, следующие: |  |
| (t) Выходящего масла | <115° |
| (t) Воды | 80-110° |
| Давление масла при 500-800 об/мин. | >6,5 атм |
| Давление бензина | 0,3-0,35 атм |
| Над территорией противника |  |
| Перед перелётом линии фронта облегчить винт до 2050 об/мин и при подходе к цели закрыть шторки маслорадиатора. |  |

Планирование и посадка

| Выпуск шасси производить в режиме горизонтального полёта или планирования на скорости не более 250 км/час |  |
| --- | --- |
| Перед переводом самолёта в режим планирования |  |
| Высотный корректор | «площадка» 50% |
| РПО или управление виш-22 | Малый шаг (легкий винт) 100% |
| Выпускать щитки при планировании после четвёртого разворота на скорости 210-220 км/час. Скорость планирования без выпущенных щитков должна быть 210 км/час, с выпущенными на 45° щитками 190 км/час (по прибору) На двухместных самолётах скорость планирования с выпущенными щитками не менее 200 км/час. |  |