Руководство по летной эксплуатации и техническому обслуживанию Bf-109G-2

Оглавление

I. Подготовка к полету

A. Заключительный осмотр перед полетом

1. Фюзеляж

2. Шасси

3. Поверхности рулей

4. Средства управления

5. Крыло

6. Двигатель

7. Оборудование

B. Запуск, прогрев и опробование двигателя

1. Запуск

2. Прогрев

3. Опробование
C. Запуск, прогрев и опробование двигателя, подготовленного к холодному запуску

D. Выключение двигателя 

E. Сообщение готовности для взлета

II. Служба обеспечения полетов

A. Подготовка к взлету

B. Руление

C. Взлет

D. Набор высоты

E. Крейсерский полет
1. Эксплуатационные ограничения

2. Количество оборотов в минуту и давление наддува

3. Изменение шага винта

4. Топливная система

5. Масляная система

6. Система охлаждения

7. Отказ двигателя в полете

8. Вентиляция кабины

F. Пикирование и планирование

G. Ночные полеты

H. Высотный полет с кислородным оборудованием

J. Посадка

K. Чрезвычайные ситуации
1. Вынужденная посадка

2. Прыжок с парашютом
III. Обслуживание

A. Общие инструкции

1. Буксирование

2. Фиксирование и разблокирование средств управления

3. Пикетирование и покрытие

4. Заправка

a) Топливо

b) Топливо для воспламенения

c) Масло

d) Приготовления к холодному старту

e) Система охлаждения

f) Гидравлическая система

g) Кислородное оборудование

5. Дренаж систем

a) Топливный бак

b) Масляная система

c) Система охлаждения 

6. Чистка самолета

B. Ежедневные задачи

1. Самолет

a) Фюзеляж

b) Шасси

c) Средства управления

d) Поверхности рулей и крыла

e) Масло 

2. Двигатель

3. Оборудование
C. Регулярное обслуживание

1. 12,5-часовое обслуживание

2. 25-часовое обслуживание
D. Структура фильтра и его обслуживание 

I. Подготовка к полету

A. Заключительный осмотр перед полетом

1. Фюзеляж

- Проверить обшивку.

- Проверить на отсутствие каких-либо посторонних предметов или инструментов, находящихся рядом с самолетом или внутри.

- Проверить сиденье пилота - должно быть отрегулировано по высоте.

- Проверить привязные ремни безопасности, замки и застежки.

- Проверить припадание всех крышек смотровых лючков и быстроразъемных соединений к обшивке самолета. 

2. Шасси

- Давление в пневматике

- Главные колеса: 4,5 атм.

- Хвостовое колесо: 4,5 атм.

При действии со снежных или раскисших аэродромов необходимо предотвращать попадание грязи и снега внутрь кожуха шасси.

3. Поверхности хвостового оперения

- Проверить обшивку.

4. Средства управления

- Проверить легкость движения РУСа.

5. Крыло

- Проверить на отсутствие открытых смотровых лючков. Крыло должно быть очищено от снега и льда.

6. Двигатель

- Проверить легкость движения РУДа. Если ход РУДа слишком жесткий, ослабьте гайку-барашек внутри кожуха РУДа.

- Проверить на отсутствие открытых смотровых лючков на капоте.

7. Оборудование 

- При высотных полетах кислородный баллон должен быть полным. Проверить кислородную систему.

- Правильно ли загружен самолет?

B. Запуск, прогрев и опробование двигателя

1. Запуск

Двигатель должен быть отремонтирован и осмотрен, а топливные баки - полными. Перед запуском двигателя необходимо положить колодки под колеса, огнетушитель привести в рабочее состояние, убрать лестницу и стоять перед самолетом против ветра.

1) Закрыть фонарь 

2) Поставить стабилизатор в положение "Перетяжеленный на хвост".

3) Включить подачу топлива  (Тяните рычаг на правом борту, позади сиденья пилота)

4) Включить автоматическое управление шагом винта (на стороне правого борта, в кабине около педали) и электросистему, управляющей шагом винта (на главном электрощитке). Затем установите переключатель, находящийся ниже РУДа, в положение "Ручной" (Handverstellung).

Проверьте управление шагом винта, используя рычаг на РУДе. Поставьте шаг винта в положение 12 часов.

Установите переключатель в положение "Автоматический" (Automatik ein). Индикатор шага винта должен переместится в положение 12:30 часов. Если лопасти двигаются далее, напряжение батареи низкое. Если нет возможности заменить батарею, переключатель должен быть поставлен в положении  "Ручной" при работе двигателя на оборотах меньших  1900 об/мин.

5) Поставить топливный кран в положение “P1 + P2”.

6) Увеличить газ до 1/3.

7) При низких температурах пропеллер должен быть раскручен вручную несколько раз

Примечание: при выключенном зажигании и с максимальной осторожностью. Если двигатель теплый раскручивать винт запрещается. При раскрутке пропеллера топливный насос прокачивают  4-6 раз.

8) Раскрутить инерционный стартер; рычаг находится в отсеке с инструментами, храповик находится на правом борту, в верхней части капота.

Примечание: При температуре ниже -10 C0, стартер должен быть раскручен со скоростью 1 об/сек; потом тяните рычаг управления стартером при выключенной системе зажигании. Повторите три раза, раскрутите стартер до полной скорости и тяните рычаг управления стартера при включенной системе зажигания (переключатель поставить в положение " M1 + M2 ").

После того, как двигатель начал работать убрать рычаг в отсек инструментов.

9) После раскрутки стартера топливные трубопроводы должны быть заполнены, используя электрический насос, расположенный в баке (топливное давление должно быть 0.3 кг/см2). Выключатель находится на главном электрощитке.

Экономьте батарею, не позволяйте насосу работать более 30 секунд.

Примечание: доступ к топливному насосу обеспечивается через люк, расположенный в нижней части передней секции фюзеляжа.

10) На сообщение: "Чисто!" поверните ключ зажигания в положение " M1 + M2 ".

11) Прокачать заливочный насос несколько раз. Ручка должна лежать против направляющей гайки.

12) Тянуть рычаг управления стартером.

После того, как двигатель запустили, дроссель регулируется так, чтобы двигатель работал на 400-500 об/мин.

13) Следить за давлением масла. После запуска холодного двигателя давление масла должно достигнуть отметки 6-8 кг/см2 после 20-25 секунд работы, если нет, то двигатель должен быть выключен, а масляная система - проверена на герметичность.

Манометр давления топлива должен показать некоторое значение давления после нескольких секунд работы двигателя. Если нет, то двигатель должен быть выключен, а топливная система - проверена на герметичность. Если необходимо, то деаэрационная система тоже. 

Если двигатель не запускается, то нужно подождать пока стартер остановится полностью, а затем повторить процедуру.

При частых запусках двигателя при низких температурах, вы должны чаще чистить свечи зажигания путем увеличения времени подачи напряжения, иначе это может привести к неприятным последствиям (Запаздывание воспламенения).

2. Прогрев

Двигателю можно работать в режиме холостого хода до тех, пока масляное давление не упадет до 4-6 кг/см2.

Щитки масло - и водорадиаторов будут отрегулированы автоматически, если выключатель в кабине на правой стороне установлен в положение “Автоматический”  (Automatik).

Если температура входящего масла 30 – 40 C0, вы должны постепенно увеличивать количество оборотов в минуту. Необходимо следить за тем, чтобы давление масла не поднималось выше 6-8кг/см2. В течение прогрева не должно быть резкого увеличения температуры и давления масла, иначе вы нужно остановить двигатель и проверить масляную систему.

Вы должны постоянно наблюдать за двигателем по контрольным приборам.

В течение прогрева необходимо следить за следующими системами:

Топливная система: При 2000 об/мин, в течение 30 секунд, топливный кран должен быть установлен в положение “P1 + P2". При этом топливное давление должно оставаться в пределах нормы, работа двигателя должна быть плавной.

Система зажигания (магнето): переключатель магнето должен быть установлен в положение  " M1 + M2 " при этом снижение количества оборотов в минуту не должно превысить 50. Если снижение более значительное, свечи должны быть очищены путем длительной подачей напряжения, при этом двигатель должен работать на 1700 -1800 об/мин.

Генератор и система управления шагом винта: проследить за тем, чтобы двигатель работал на 1900 об/мин, выключите батарею (нажимая выключатель на приборной панели), управление шагом винта нужно поставить в положение “ручной” (Handverstellung), затяжеляйте и облегчайте винт рычагом, расположенном в кожухе РУДа, затем поставьте винт в положение 12 часов. Перейти к автоматическому управлению винта можно, поставив переключатель в положение  "Автоматический" (Automatik) и, включив батарею.

Если двигатель работает нормально, давление и температура лежат в пределах нормы,  можно приступать к опробованию двигателя.  

3. Опробование

Нужно избегать чрезмерного форсирования.

Закрыть фонарь. 

Переводить двигатель на максимальные обороты можно только в том случае, если следующие условия:

- Температура входящего масла - по крайней мере 40 C0

- Масляное давление - примерно 3.5 - 8 кг/см2

- Топливное давление 1.5 - 1.8 кг/см2

- Температура охлаждающей жидкости на выходе - 60-80 C0

РУС полностью под вашим контролем. 

Медленно увеличиваем газ до "боевого режима”,  давление масло не должно превышать 6 – 8 кг/см2.

Обороты двигателя 2500 - 2600 об/мин, давление наддува 1,3 атм.

Медленно уменьшаем газ до холостого хода.

Если температура охлаждающей жидкости на выходе превышает 110 C0 необязательно выключать двигатель, но необходимо снизить количество оборотов до 800 об/мин, пока температура не понизится до нормального уровня.

Избегайте длительного простоя! 

C. Запуск, прогрев и опробование двигателя, подготовленного к холодному запуску

1) В очень низкой температуре пропеллер  раскручивают и прокачивают вручную заливочный насос несколько раз перед запуском двигателя.

Примечание: Будьте осторожны при раскрутке пропеллера, так как двигатель может запуститься даже с выключенной системой зажигания.

2) Запуск считается нормальным, если принять во внимание то, что было сказано в главе о запуске двигателя при температуре ниже –10 С0.

3) Когда двигатель запущен, необходимо следить за давлением масла и увеличивать обороты двигателя до 2600 об/мин, при этом двигатель должен работать стабильно, а давление масла не должно превышать 6-8 кг/см2. 

4) Быстро опробовать двигатель и немедленно взлетать после этого.

В этом случае вы можете игнорировать температуру масла и охлаждающей жидкости.

Примечание: Длительные прогревы и долгое простаивание на холостом ходу при низкой температуре не желательны для двигателя; запускайте двигатель только в том случае, если собираетесь в самое ближайшее время взлетать. 

D. Выключение двигателя

При работе двигателя со скоростью 1800 об/мин, вы должны вручную управлять напряжением на свечах зажигания, увеличивая его на 5 секунд.

Двигатель должен быть охлаждаться постепенно (работа на режиме холостого хода приблизительно 2 минуты); иначе можно повредить клапаны. Вы должны установить выключатель зажигания поочередно в положение M1 и затем в M2  на несколько секунд.

Обратите внимание на температуру масла и охлаждающей жидкости. Температура должна быть стабильной  

Чтобы выключить двигатель необходимо выполнить следующие действия:

1) Передвинуть РУД в крайнее положение

2) Выключите систему зажигания.

Вышеупомянутые действия должны сопровождаться следующим: выньте ключ зажигания и перекройте подачу топлива. Если электрический топливный насос все еще включен, выключите его. Проверьте, чтобы дренажное отверстие на кислородном баллоне было закрыто. 

E. Сообщение о готовности к взлету

Выслушать доклад главного механика:

1) Замки и струбцины убраны с рулей высоты и направления.

2) Давление в пневматике во всех  трех колесах - 4,5 кг/см2

3) Все смотровые люки на фюзеляже, крыле и капоте закрыты.

4) Топливная и масляная система работают без утечек.

5) Давление масла в норме.

6) Бак охлаждающей жидкости полон.

7) Масляный бак заправлен на 36,8 литров.

8) Основной и вспомогательный топливные баки полные.

9) Хвостовое оперение и связанные с ним устройства в порядке.

10) Фонарь закрывается плотно.

11) Гидравлическая система заправлена.

12) Давление в баке с кислородом 150 атм.

13) Бак для топлива воспламенения полон.

14) Тормозная система заправлена.

15) Элероны, рули высоты и направления двигаются свободно и отклоняются на нужные углы.

16) РУД двигается легко и отклоняется на нужные углы.

17) Вспомогательный насос в топливных баках работает.

18) Закрылки работают.

19) Элероны работают с полностью выпущенными закрылками.

20) Генератор работает (проверен на скорости вращении 1900 об/мин).

21) Тормоза работают.

22) Топливный кран был проверен в обоих положениях в течение 30 секунд.

23) На боевом режиме двигатель работает со скоростью вращения 2500 - 2600 об/мин, давление наддува 1.30 атм.

24) Крепление двигателя в порядке.

25) Рули высоты и направления защищены. Контргайка также защищена.

26) Набор инструментов на борту.

27) Радиооборудование в порядке.

28) Оружие в порядке.

29) Спасательное снаряжение в порядке.

II. Служба обеспечения полетов
A. Подготовка к взлету

Перед взлетом Вы должны проверить следующее:

1) В порядке ли парашют, ремни безопасности? 

2) В порядке ли кислородная система? Давление в баке кислорода 150 атм.

3) Закрыта ли крышка топливного бака и переключено ли давление наддува на вспомогательный бак?

4) Если dы собираетесь использовать фотопулемет, провод от камеры должен быть приложен к основанию рамки, а штепсель - соединен с гнездом. 

5) Отрегулировано ли сиденье по вашей высоте?

6) Плотно ли закрывается фонарь?  Защитные болты сзади и спереди фонаря должны быть в порядке. Свободно ли откидывается подвижная часть фонаря?

7) Проверен ли двигатель согласно инструкциям выше? 

8) Стоит ли переключатель питания в положении “выключено”?

9) Повернут ли топливный кран в положение “P1 + P2”?

10) Правильно ли работает указатель топлива?

11) Давления и температура в пределах нормы?

12) Установлено ли управление радиатором в положение "Автоматический"?

13) Установлено ли управление шагом винта в положение "Автоматический"?

14) Включен ли электрический указатель крена и скольжения (выключатель на приборной панели)?

15) Показывает ли индикатор шасси, что они выпущены? (Зеленые огни)?

16) Остается ли РУД в зафиксированном положении?

17) Снят ли замок хвостового колеса?

18) Удалены ли струбцины с руля направления и высоты?

19) Установлен ли стабилизатор в положение “+1” (особенно при ночных вылетах)?

20) Включены ли навигационные огни и освещение в кабине, если требуется? Инструмент регулирования света находится на главном электрощитке. 

B. Выруливание на ВПП

1) Убрать колодки.

2) В сложных метеоусловиях закрылки должны быть полностью убраны (0).

Температура охлаждающей жидкости не должна превышать 110 C0.

Если вы в процессе рулежки должны делать резкие повороты, замок хвостового колеса должен быть выключен (выключатель находиться на левой стороне). Для того чтобы поворачивать, необходимо набрать скорость,  увеличивая газ, потом уменьшают газ до холостого хода и поворачивают с помощью тормозов и руля направления.

C. Взлет

1) Поставить закрылки в положение  200.

Штурвал управления - слева, индикатор положения на стороне порта закрылков (Чтобы поставить закрылки в положение 200 необходимо прокрутить штурвал 4 раза).

2) Переключатель шага винта поставить в положение "Автоматический". Если вы собираетесь взлетать, при этом управляя вручную шагом винта, необходимо поставить шаг винта в положение 12 часов.

3) Перед взлетом температура входящего масла должна быть, по крайней мере, 40 С0.

Перед взлетом предотвращайте загрязнение свеч зажигания. Если этого нельзя избежать, вы должны позволить работать двигателю на максимальных оборотах некоторое время перед стартом или использовать очиститель свеч зажигания.

Если взлет происходит в холодных условиях, нет никакой необходимости обращать внимание на температуру входящего масла. Вы должны только следить за тем, чтобы масляное давление не превышало 6-8 кг/см2. С двигателем, подготовленным к запуску в холодных условиях, вам нужно держать как можно более высокую температуру охлаждающей жидкости и масла в течение всего полета.

4) Открываем дроссельную заслонку, чтобы перевести двигатель в боевой режим (Stein und Kampfleistung). Тахометр должен показывать 2600 об/мин, давление наддува 1.30 атм. Использование форсажа и взлетного режима невозможно, если специфический выключатель заблокирован.

Вы должны следить за шагом винта.

5) После взлета, наберите скорость 250 км/час и затем

6) Уберите шасси.

Рычаг должен быть опущен вниз. После этого вы должны нажать красную кнопку "Полет" (Flug) (захват шасси в верхнем положении).

Если кнопка не возвращается в исходное положение, нужно потянуть ее. Если шасси не встало на замки, нажмите кнопку снова. 

Самолет не оборудован устройством ручной уборки шасси.

Вы можете контролировать положение шасси по индикатору.

7) Следите за сигнальными огнями шасси.

Красный - полностью убранные шасси

Зеленый – полностью выпущенные шасси

Огни могут быть выключены в полете. Но они будут автоматически включены, когда вы начнете выпускать закрылки. 

8) Вы будете слышать звуковую сирену, если шасси не выпущено, а закрылки - выпущены. Сирену можно услышать только тогда, когда двигатель работает на холостых оборотах.

9) Уберите закрылки.

Обратите внимание на то, чтобы ваша скорость с выпущенными закрылками не превышала 250 км/час.

Регулируя угол установки стабилизатора, вы может противодействовать изменению центровки самолета. 

D. Набор высоты 

Винт должен быть облегченным, до тех пока Вы не достигните скорости 270 км/час, которая является наиболее благоприятной скоростью подъема.

Наиболее выгодная скорость подъема на различной высоте;

Высота. 0       1000        2000        3000       4000      5000        6000       7000

Км/час. 270     - Нет данных в оригинальном руководстве по летной эксплуатации 

E. Крейсерский полет

1. Ограничения

 Следующие скорости не должны быть превышены на любой высоте:

- 250 км/час с полностью выпущенными закрылками и шасси
- 350 км/час с выпущенным шасси
- 750 км/час на пикировании
Категория нагрузки без полезного дополнительного груза: H5
Категория нагрузки с полезным грузом (вспомогательный топливный бак с 300 литрами или 4x50 кг или 1x250 кг бомбами): H4 
2. Количество оборотов в минуту и давление

	
	Мощность, об/мин
	Давление наддува, атм.
	Высота, км

	Взлетный режим и форсаж*
	2800
	1,42 + 0,02
	0

	Боевой режим
	2600
	1,30 + 0,02
	0

	Макс. непрерывный режим
	2300
	1,15 + 0,02
	0

	Форсированный режим*
	2800
	1,42 + 0,02
	5,7

	Боевой режим
	2600
	1,30 + 0,02
	5,8

	Макс. непрерывный режим
	2300
	1,15 + 0,02
	5,5

	Крейсерский режим
	2100
	1,00 + 0,02
	5,7


*Обратить внимание: взлетный режим и форсаж используются только в том случае, если снят специальный ограничитель оборотов.

В воздухе вы должны следить за количеством оборотов и контролировать давление наддува. При наборе высоты значение давления наддува может превышать значение при горизонтальном полете на 0,03.

3. Управление шагом винта

1) При полете необходимо поставить автоматический шаг винта, если это возможно.

2) Предупреждение: Если вы круто пикируете или резко даете полный газ, имеется опасность перекрутки двигателя.

3) При спуске, в режиме малого газа и скорости меньше 200 км/час, вы должны установить ручной шаг винта или следить за тем, чтобы он не становился меньшим 12:30 часов.

4) Ручное управление шагом винта предполагается в следующих случаях:

При полете на крейсерском режиме для экономии топлива, при этом необходимо при данном шаге винта достичь рекомендуемого количества оборотов и давления наддува. При пикировании необходимо установить автоматический шаг винта.

5) При полете с ручным шагом винта необходимо следить за тем, чтобы он был не меньше 12:30 часов.

Шаг винта должен устанавливаться таким образом, чтобы достичь необходимого количества оборотов и давления наддува.

4. Топливная система

Топливное давление 1,5 - 1,8 кг/см2

Если топливное давление начинает падать до 1,0 кг/см2 на высоте, вспомогательный топливный насос (в баке) должен быть включен. Выключатель находится на электрощитке.

Топливный индикатор находится на приборной панели; Красный свет, указывает, что топлива осталось на 20 минут полета.

Самолет с дополнительным баком 
 

Перед взлетом, Вы должны проследить за тем, чтобы топливный насос был переключен на дополнительный топливный бак. Рычаг топливного крана - слева в кабине. Следя за расходом топлива на правой стороне, Вы можете контролировать уровень топлива в дополнительном баке.

Если индикатор расхода топлива из дополнительного бака поврежден. Вы должны переключить топливный насос на основной бак.

Если дополнительный или основной топливные баки повреждены, вы должны сбросить дополнительный бак, дернув ручку, расположенную на дне кабины, вправо.

Вы должны сбросить дополнительный бак, если собираетесь аварийно приземляться на неровной поверхности или если необходимо аварийно посадить самолет с убранным шасси.

Вы должны сбросить дополнительный бак при встречи с противником.

5. Масляная система

Щитки маслорадиатора должны быть отрегулированы автоматически термостатом (используется моторное масло).

Температура масла перед входом должна быть по крайней мере: 30 С0

Нормальная температура: 75 - 80 C0

Критическая температура: 85 C0

Масляное давление: по крайней мере 2,4 кг/см2 при 2600 об/мин  с температурой масла 75 C0.

6. Система охлаждения 

Щитки радиатора должны быть отрегулированы автоматически термостатом (используется жидкость гидравлической системы).

Температура охлаждающей жидкости на выходе: максимум 110 C0 около земли, на высоте - согласно данным кривой кипения.

При повреждении термостата или, в особых случаях, термостат может быть отключен, после чего вы должны вручную регулировать щитки. Рычаг управления - справа в кабине. Рычаг может быть установлен в положение " открытый" (auf), " закрытый" (zu) или "выключенный" (Ruhe), что означает -щитки остаются в том положении, в котором они находились. Рычаг в положении "автоматический" (Automatik) включает термостат, который управляет положением щитков.

Поврежденный радиатор должен быть немедленно отсоединен от системы охлаждения. Тяните ручку слева или справа в передней части кабины, в зависимости от того какой из радиаторов был поврежден.

7. Отказ двигателя 

Если необходимо снижаться в течение длительного времени с небольшим числом оборотов, нужно использовать управление свечами зажигания, для того чтобы предотвратить повреждение двигателя. Установите мощность 1800 - 2000 оборотов в минуту и тяните рычаг в течение пяти секунды.

8. Вентиляция Кабины 

Вы можете регулировать вентиляцию кабины с помощью сопла, находящегося на правой стороне. 

F. Пикирование и спуск

1. Пикирование

Регулируйте стабилизатор так, чтобы самолет оставался на пикировании, когда вы толкаете РУС вперед. Силы, действующие на рули высоты и стабилизатор, станут значительными на высоких скоростях. Управление стабилизатором должно выполняться без рывков и плавно. При управлении стабилизатором, нужно чувствовать предел. В любом другом случае, стабилизатор должен двигаться свободно.

Переключатель шага винта должен быть установлен в положение "автоматический". Если вы летите с ручным управлением шагом винта, то поставьте его в нужное положение.

Толкните РУД до белой линии.

Максимальное количество оборотов в минуту на пикировании – 2800 об/мин.

Максимальная скорость на пикировании - 750 км/час.

Резкое отклонение РУСа, особенно на выходе из пикирования, может привести к деформации каркаса.

2. Спуск 

РУД сдвинуть до режима малого газа. Если вы спускаетесь с большой высоты, нужно увеличивать газ время от времени, чтобы не переохладить двигатель и держать свечи зажигания чистыми.

Температура масла и охлаждающей жидкости не должна падать ниже 40 C0.

G. Полет в темное время суток 

Предварительное условие: хорошо обслуживаемый самолет.

Вы должны использовать рычаги и электрические выключатели в темноте.

Прежде чем взлететь, обратите внимание на положение стабилизатора.

Приборная панель должна быть освещена в течение всего полета. Вы можете регулировать яркость освещения кнопкой на главном электрощитке.

H. Высотные полеты с кислородным оборудованием 

Прежде, чем взлететь проследите за тем, чтобы давление в кислородном баке было 150 атм.

J. Посадка

Перед приземлением на грубом летном поле, нужно сбросить всю боевую нагрузку. Если вы приземляетесь с боевой нагрузкой, необходимо быть осторожным.

1) Сбросить скорость до 220 км/час.

2) Управление шагом винта на  "автомат", если вы летите с ручным шагом винта, необходимо выставить винт на нужный угол.

Установите винт в положение 11.30.

3) Выпустить шасси.

Нажмите зеленую кнопку "Приземление" (Landung). Если кнопка остается вдавленной, нужно держать ее зажатой.

Если шасси не встает на замки, нажимайте кнопку снова. 

Следите за положением шасси по механическому индикатору.

4) Сигнальные огни индикатора шасси:

Красный - полностью убраны

Зеленый – полностью выпущены и поставлены на замок

Аварийный выпуск шасси (в критическом положении).

Если вы нажали на зеленую кнопку, а шасси не встает на замок, пробуйте качать самолет.

5) Вы будете слышать сирену, если шасси не встало на замки, а вы начинаете выпускать закрылки. Звук можно слышать только, если двигатель работает на холостом ходе.

6) Закрылки полностью выпущены. Вы не должны превышать скорость 250 км/час.

Управляйте самолетом только рулями высоты

7) Скорость на подходе к аэродрому  - 180 км/час.

8) Использовать тормоза плавно.

9) Выключить двигатель.

Уход на второй круг

Закрылки полностью должны быть выпущены до тех пор, пока не наберете достаточную высоту. Убирайте закрылки медленно, при этом регулируя положение самолета рулем высоты. С выпущенными закрылками скорость самолета не превышает 250 км/час.

E. Аварийные ситуации

1. Вынужденная посадка

Если вы летите ниже 1000 м., и вам необходимо приземлиться как можно скорее на неровном участке - выпускать шасси не следует.

Сбросьте скорость до 200 км/час.

Закрылки полностью выпущены.

Выключите магнето. Отключите подачу топлива.

Откройте окна с обеих сторон.

Вы можете не сбрасывать фонарь, так как он послужит защитой при грубом приземлении.

Пристегните ремни безопасности.

Поверните прицел Revi в сторону.

Если вы летите на высоте более чем 1000 м., выполняйте аварийную посадку с выпущенными шасси только в том случае, если вы нашли более или менее ровную и твердую площадку.  

Для более длительного планирования рекомендуется выпускать шасси и закрылки на высоте менее 1000 м.  

Установите шаг винта в 0 (скольжение).

Выпустите шасси. Если двигатель отказал, пытайтесь планировать.

Закрылки полностью выпущены.

Выключите систему зажигания, и т.д. как выше.

a) Приземление на воде.

Приземляйтесь с убранным шасси.

Закрылки полностью выпущены.

Прежде, чем приземлиться выключите систему зажигания, отключите подачу топлива, сбросьте фонарь.

2. Прыжок с парашютом

Снизьте скорость насколько возможно.

Выключите систему зажигания, выключите двигатель, отключите подачу топлива.

Расстегните ремни безопасности. 

Откройте топливный выпускной патрубок и сбросьте фонарь (Рукоятка аварийного сброса находиться на верхнем лонжероне слева).
Поток воздуха сорвет фонарь. Для защиты головы наклонитесь вперед и вниз.

Прыгайте с парашютом.

III. Обслуживание

A. Общие инструкции

1. Буксирование

Перед буксированием самолета вы должны проверить давление шины и амортизатора хвостового колеса.

Скорость буксирования не должна превышать 10 км/час.

При буксировании, кабель натягивают медленно. Избегайте резких движений. При буксировании используйте хвостовое колесо, если необходимо.

Если вам нужно повернуть круто, зафиксируйте хвостовое колесо. Буксирование с одним кабелем, связанным с буксировочным кольцом на стойке шасси запрещается. При буксировании также запрещается выпускать предкрылки, управлять рулями высоты и направления.

Буксирование при хвостовом заносе запрещается.

Если нет буксировочной машины, требуется 4-5 человека (людей) для буксировки самолета.

2. Фиксирование и разблокирование средств управления 

Фиксирование: Чтобы зафиксировать элероны рули направления и высоты, вы должны установить РУС в нулевое положение, сдвинуть фиксирующую трубку вверх, установить ручку сверху нее в кольце на РУС и повернуть рукоять на 90 градусов.
Разблокирование: Поверните рукоять на 90 градусов и сдвиньте фиксирующую трубку вправо.

3. Пикетирование и покрытие

Если самолет не будет использоваться в течение длительного периода, вы должны пикетировать его к земле стальными тросами, как показано на рис. 3. Кольца пикетирования – на нижней поверхности крыльев.

Закрылки нужно полностью убрать, руль высоты и направления должны быть зафиксированы стопорными механизмами. На стопорные механизмы необходимо навесит видимые надписи.

4. Заправка

a) Топливо 

Огнетушитель должен быть под рукой.

В течение заправки все электрические приборы должны быть выключены (переключатель магнето должен быть выключен при заправке самолета).

Октановое число топлива: 87 (Немецкая классификация B4).

Емкость основного бака: 400 литров.

Дополнительный топливный бак: 300 литров.

Заправка главного бака:

Заправка должна прерываться несколько раз, чтобы в топливе не оставалось воздушных пузырьков. При удалении топливного крана из трубопровода проследите за тем, чтобы вентиль был закрыт.

Заправка с воронкой разрешается.

Измерение уровня топлива:

На земле вы можете измерять уровень топлива мерной линейкой. После измерения щуп должен быть плотно закручен.
В полете, электрическая измерительная система показывает уровень топлива (находится на приборной панели).

Заправка считается полной, если топливо начинает вытекать через дренажную систему. 

Заправка вспомогательного бака производится через отверстие в баке. После заправки кран должен быть тщательно закрыт, или давления вытеснит топливо через отверстие, и оно не будет поступать в главный бак.

Если вспомогательный бак не сброшен в полете или двигатель остановился на разбеге, с полным или почти полным вспомогательным баком, нужно разгерметизировать вспомогательный бак,  регулируя давление наддува, иначе топливо может утекать через дренажную систему основного бака. Перед посадкой нужно восстановить давление во вспомогательном баке. 

b) Топливо для воспламенения

Зимой и ночью или рано утром в более теплых сезонах, вы должны использовать специальное топливо для воспламенения. В жарких условиях нужно использовать авиатопливо A3 или B4, например, (но не C3).

Объем топливного бака  воспламенения - 0.5 литров. Воронка для заправки слева от кабины.

Полностью наполните бак. Используйте трубопровод с хорошим фильтром.

c) Масло

Тип: Красная полоса (Rotring).

Объем бака - 36.8 литров масла и 6 литров воздуха. Используйте трубопровод с хорошим фильтром.

Крышка должна быть тщательно завернута по направлению полета.

Для замера уровня масла используют мерную линейку, приложенную к горловине заправки.

d) Приготовления к холодному запуску

Вернувшись из полета, заправьте баки топливом и маслом и оставьте двигатель остывать до тех пор, пока температура масла не достигнет 30 С0 (Максимум 40 C0 и минимум 20 C0).

Запустите двигатель и доведите количество оборотов в минуту до 800. При работающем двигателе, откройте кран подачи топлива в масло согласно инструкциям, указанным ниже.

Закройте кран и выключите двигатель.

Пилот должен знать какой самолет, подготовлен к холодному запуску.

Поскольку впрыск топлива в масло зависит от температуры двигателя, вы должны проверять плотность масла вискозиметром каждые пять дней. Также следует проверять масло на самолете, который не использовался более двух недель.

e) Система охлаждения

Баки должны наполняться после каждого вылета

Соотношение смеси вода:гликоль - 1:1.

При добавлении хладагента температура охлаждающей системы должна быть не больше 65 С0. Можно заправлять только охлажденным хладагентом, при этом двигатель должен хорошо остыть.

Объем охлаждающей системы - примерно 75 литров.

Горловина заправки находится на левом дренажном клапане бака. При заправке бака, снимите защитное покрытие.

В процессе заправки хвостовая часть должна находиться на земле.

Если двигатель горячий, вы должны открывать крышку осторожно (опасность кипения).

Пополните бак в соответствии с расходом жидкости.

После первого опробования двигателя необходимо пополнить бак.

f) Гидравлическая система

Рабочая жидкость: "Fl-Druckol".

Бак - слева от двигателя, расположен на левой стороне двигателя. Перед пополнением бака нужно снять защитное покрытие.

Заполните бак до метки на мерной линейке.

g) Кислородное оборудование

Штуцер заправки на правой стороне фюзеляжа.

Заполняют бак кислородом под давлением 150 атм.

5. Дренаж систем

a) Топливный бак

Топливный бак должен быть опустошен перед капитальным ремонтом или транспортированием следующим образом:

Откройте правую, верхнюю часть капота двигателя.

Отсоедините топливные трубопроводы от двигателя.

Удостоверьтесь, что насос подключен к распределительной муфте, а топливные трубопроводы отсоединены от неё.
Убедитесь, что трубопроводы подключены к распределительной муфте герметично, в противном случае насос будет закачивать в бак воздух, который не позволит осушить бак.
Откройте топливный кран.

Выкачивайте топливо.

Закройте топливный кран, отсоедините распределительную муфту и соедините трубопроводы с двигателем. Защитите  закрепляющие болты и закройте капот.

b) Масляная система

Система должна быть опустошена при теплом двигателе. Дренажный кран - позади двигателя, ниже маслопроводов. Доступ к крану можно получить, открыв нижнюю секцию капота.

Дренаж маслобака осуществляется через трубопровод, расположенный на дне бака.

Сливайте масло в контейнер, приготовленный для этой цели.

c) Система охлаждения

Если самолет эксплуатируется в очень холодных условиях (ниже - 30 С0), необходимо производить дренаж охлаждающей системы.

Дренажные отверстия находятся на радиаторе, и вы можете открыть их с внешней стороны специальным ключом-вилкой.

Открывайте фильтр, когда производите дренаж системы.

6. Чистка самолета

Аккуратная чистка самолета необходима: только на хорошо обслуживаемом самолете можно вовремя предупреждать усталостные разрушения.

Самолет должен быть очищен от пыли и грязи, накопленной в кабине. Грязь, прилипшая к самолету, отмывается теплой водой.

Главные колеса и хвостовое колесо моется водой, используя щетку.

Самые грязные части, такие как масляные и ржавые, должны быть очищены керосином.

Двигатель очищается снаружи. Запрещается использовать бензин, бензол или очистители, содержащие эти жидкости, для чистки самолета или его частей.

Вы не должны позволить бензину, бензолу, алкоголю или жидкости, содержащие эти компоненты входить в контакт с плексигласовым фонарем.

Все демпфируемые части должны быть протерты сухими мягкими тканями.

Плексигласовый фонарь должен быть вымыт водой, используя губку, и затем осторожно вытерт сухой тряпкой.

B. Ежедневные задачи

1. Самолет

a) Фюзеляж 

Проверяйте на отсутствие посторонних предметов внутри фюзеляжа.

Проверьте пластины на фюзеляже на отсутствие возможных вмятин и разрушений.

Проследите за тем, что все люки и крышки плотно закрыты.

b) Шасси 

Проверьте давление:

- Гидроамортизаторы: 25 атм (разгруженное состояние)

- Шины основных колес: 4.5 атм

- Шина хвостового колеса: 4.5 атм

Убедитесь, что покрышки шасси не сдвинулись относительно нормального положения (контролировать по нанесенным красным маркерам).
Проверьте объем масла в гидроамортизаторах: 1.1 литра.

Тормоза должны быть проверены, если необходимо. Тормозная система должна быть заправлена (красная тормозная жидкость EC).

Проверьте трубопроводы на отсутствие течи.

c) Органы управления самолетом

Проверьте рули направления и высоты, управляя штурвалом и педалями.

Напряженность тросов управления стабилизатора проверяется следующим способом: 

С хвостовым колесом на земле, установите руль высоты в положение "перетяжеленный на хвост" и верните штурвал установки угла на 1/4 оборота назад.

Откройте люк на фюзеляже и сверьте кронциркулем расстояние между тросами в пятой секции фюзеляжа.

Повесьте 5-килограммовый вес на более низкий трос и измерьте расстояние снова.

Различие не должно превысить 36 мм + /-2.

Если необходимо, вы можете натянуть трос с зажимом, связанный с более низким тросом, расположенный рядом с кабиной.

Поворотный механизм стабилизатора должен быть отрегулирован так, чтобы вы чувствовали сопротивление при повороте колеса. 

d) Поверхности рулей и крыла

Проверьте обшивку.

Проверьте, чтобы все люки и крышки были плотно закрыты.

Проверьте винты на люках и крышках и закрутите их если необходимо.

Проверите, чтобы закрылки, стабилизатор, руль высоты и направления были жестко соединены с каркасом.

e) Масло 

Средства контроля двигателя, шасси должны быть хорошо смазаны. Если необходимо, то эти части должны быть смазаны холодоустойчивым маслом согласно рис. 5.

Шарикоподшипники должны смазываться в течение всего срока службы.

Крепление для дополнительного топливного бака должно также быть тщательно смазано.

2. Двигатель

Двигатель должен быть чистым для уменьшения риска воспламенения. Необходимо удалять смазочный материал, масло и грязь.

Проследите, что масло- и водорадиаторы чистые снаружи. Если необходимо, промойте водорадиаторы под крыльями,  распыляя на них воду, сначала спереди, затем сзади.

Проверьте на отсутствие течи трубопроводов и проследите, чтобы вспомогательный бак был жестко закреплен.

Закрепляющие гайки должны быть защищены.

Проверьте крепление двигателя, также крепления свечей и кабельные наконечники. Закрепите все незакрепленные секции.

Проверьте ход РУДа, управляя рычагом. 

Проверьте винт на отсутствие повреждений, а также его крепеж.

Чистите фильтр масла, обдувая его воздухом несколько раз.

3. Оборудование 

Батарея обслуживается согласно специальным инструкциям. Убедитесь, что питание выключено при отсоединении или при соединении батареи.

Зимой, замените главную батарею на батарею Edison.

C. Регулярное обслуживание 

1. 12.5-часовое обслуживание 

Демонтируйте и почистите фильтр масла. 

Смажте насос в системе охлаждения.

Чистите фильтр гидравлической системы.

2. 25-часовое обслуживание 

Удалите воду, которая, возможно, попала в трубку ПИТО. Контейнер находится в левой части крыла. После просушки контейнера необходимо тщательно вставить штепселя. 

Чистите топливный фильтр. вы можете получить доступ к устройству через люк, расположенный снизу, в  передней части фюзеляжа.  

Демонтируйте и почистите свечи зажигания.

Детальные инструкции о том, как обслуживать двигатель, могут быть найдены в руководстве по эксплуатации двигателя. То же самое приложение подходит и для масляной системы. 

D. Структура индукционного фильтра и его обслуживание

Чтобы отделить от всасываемого воздуха песок и пыль, вы можете установить индукционный фильтр на входе. Он должен быть отрегулирован так, чтобы позволить воздуху всасываться в двигатель без помех. Устройство фильтра состоит из двух Delbag фильтров и двух щитков. Щитками можно управлять из кабины ручкой, находящейся спереди, с левой стороны. 

Используйте фильтр в течение всего срока службы

Вы должны использовать фильтр на взлете, при приземлении и, возможно, при полетах на низких высотах. Щитки должны быть открытыми насколько возможно в течении полета. Щитки могут быть открыты ручкой в кабине. Ручка должна быть заблокирована после того, как вы потянули ее. Щитки закрываются отпиранием ручки: пружина закроет щитки.

Обслуживание фильтра

Характеристики фильтров смазанных маслом ухудшаются, поэтому они должны очищаться после каждых двух полетов. Чтобы обеспечить срочный взлет в случае схватки, вы должны всегда иметь чистые и рабочие фильтры, которые могут заменить, в срочном порядке, грязные.

Замена фильтров 

Демонтируйте фильтр,  ослабив передние и задние зажимы. Перед удалением переднего зажима, щитки должны быть закрыты. Чистка фильтров: вы можете использовать бензин, бензол, керосин, горячую минеральную воду, горячий P3 очиститель, трихлорэтилен, и т.д. Очиститель не обязательно должен быть абсолютно чистым. Если очистители не доступны, фильтры могут быть очищены воздухом под давлением.

Обратите внимание: встряхивание фильтров не помогает, а даже вредит.

Демонтированные, грязные фильтры должны ополаскиваться в достаточно больших резервуарах. После чистки, фильтры должны сохнуть в помещении недоступном для пыли и песка. Вы можете ускорять процесс высыхания путем продувки воздуха под давлением.

Если вы используете бензин, минеральную воду или керосин, необходимо еще раз ополаскивать фильтр горячей водой.

Смазывание фильтра: производится моторным маслом. Масло не обязательно должно быть абсолютно чистым.

Погрузите очищенные и сухие фильтры в масло и позвольте маслу сформировать тонкое покрытие на стенках фильтра. Горячее масло или нагретые фильтры перед погружением в масло ускоряют процесс высыхания. Если доступен воздух под давлением, вы можете сдувать избыток масла до тех пор, пока не сформируется тонкое покрытие.

Ускоренное смазывание: используйте распылитель масла.

Избыток масла на фильтре попадает в заборник нагнетателя и потому опасен.
