http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3971071

http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=81&topic=5342&start=240

http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=33&t=87170&start=1120

Creative SB Live! Vista & Windows 7 Driver x64

Описание:
Не оффициальный но единственный в природе драйвер для звуковых карт основанных на чипах EMU10K1 и EMU10K2,
серии Creative SB Live!, а также E-mu Audio Production Studio, Audigy и Audigy2 для ОС Windows Visa и Windows 7
Этот драйвер для x64 систем, для x86 дрова ТУТ
дата драйвера: 09/18/2009
версия дрйвера 5.10.0.3550
язык интерфейса : английский
Внимание! Это НЕ официальные драйвера - официально creative прекратила поддержку карт на чипе EMU10K1 и EMU10K2.
Однако, благодаря нашему соотечественнику Евгению Гаврилову и его проекту kX Project, карточки серии SB Live! восстали из пепла =)
официальный сайт проекта kX Project
FAQ

ИНСТРУКЦИЯ

1. в биосе отключаем встроенный в системную плату кодек Realtek
2. втыкаем карточку в плату, грузим винду и ставим драйвер
3. если после перезагрузки винды звука нет, но в трее шкала со звуком есть и все признаки того что дрова встали делаем следующее :
Панель управления=>Звук и ставим Master Mixer устройством по умолчанию как на скрине

4. если звук по-прежнему не появился - убеждаемся что в диспечере KX отключён реверс тыла и фронта

У КОГО НАБЛЮДАЕТСЯ ТРЕСК:
кликаем правой кнопкой мыши на иконке KX в сист трее, "натройки"=>"настрйока буферов" и выставаляем значения как на картинке и жмём на галочку :
(1024KB, 9600bytes (~10.00ms), 16384bytes, 6 buffers, 4096 samples)

ИЛИ ТАК:
Панель управления=>Звук, переключаемся на режим Wave Out 2/3

*юзаем KX-диспечер с тонкими настройками: C:\Program Files\kX Audio Driver\3550\kxmixer.exe
*УДАЛЕНИЕ: C:\Program Files\kX Audio Driver\3550\Uninstall.exe

[свернуть]

НАСТРОЙКА МИКРОФОНА

миниджек микрофона должен быть воткнут в красный/розовый порт вашей карты SB Live!
1. панель управления => звук, во вкладке "запись" должно выглядеть вот так :

2. открывем диспетчер KX : kxmixer.exe (у меня лежал в C:\Program Files\kX Audio Driver\3550\ )
во вкладке "AC97-кодек" ставим источник - МИКРОФОН, включаем и увеличиваем шкалу "Analog Recording Gain:"

3. во вкладке "запись" включаем и увеличиваем шкалу "запись с AC97-кодека":

4. проверьте стоИт ли процесс kxmixer.exe (диспетчер KX ) в автозагрузке, иначе при перезагрузке все значения сбросятся

[свернуть]

список поддерживаемых карт

The E-mu Audio Production Studio (APS) card
The motherboard models of 10k1 cards (M002, M003 and others)
PCI256 (CT4890, CT4891 and CT4893) and PCI512 (CT4820 and SB0150) including OEM model (CT4790)
The original Live! (CT4620) and Live! Value cards (CT4670)
The Live! X-Gamer, Live! MP3+, Live! Player 1024, Live! Platinum cards (CT4760) and value cards (CT4780)
The Live! X-Gamer 5.1, Live! MP3+ 5.1, Live! Player 5.1, Live! Platinum 5.1, Live! Digital Entertainment 5.1 cards (SB0060, SB0100, SB0102, SB0220, SB0222, SB0103 and SB0105) and Value 5.1 (SB0101)
The generic and custom OEM Live cards (CT4830, CT4831, CT4832, CT4850, CT4870, CT4871 and CT4872)
The Audigy series, including the Audigy MP3+, X-Gamer, Platinum and OEM cards (CT0070, CT0072, SB0090 and SB0092).
The Audigy 2 series, including Gamer, Platinum, Platinum eX and OEM cards (SB0242, SB0244, SB0320, SB0240, SB0240P, SB0280).
The Audigy 2 ZS series, including Audigy 2 ZS Gamer, Platinum and OEM cards (SB0350).
The Audigy 2 ZS Platinum Pro is not fully supported yet. There are issues with the line in ADC.
24/96 support for the Audigy 2 and Audigy 2 ZS cards is under development.
Audigy 2 Value (SB0400), Audigy 2 ZS Notebook (SB0350) and Audigy 4 Pro (SB0380) cards are partially supported.
Soundblaster Live! 5.1 cards (SB022x) are supported.
Soundblaster Live! 24 Bit and Audigy LS are incompatible with kX, since they do not use the 10kX chips.
Audigy2 ZS Notebook is supported, although some limitations apply.
E-mu E-DSP based PCI devices are supported (0404, 1212, 1820, ...).

[свернуть]

ссылки на подробнейшие мануалы

http://rk3mxh.narod.ru/about/kx/live-dsp.html#4.1
http://www.muzoborudovanie.ru/equip/studio/soundcrd...iveundoc2/kx.php

[свернуть]

скрины

[свернуть]

ps: как я всё таки рад, что SB Live! вернули к жизни, а то даже на моей новенькой и отнюдь не дешёвой плате Asus P8P67 EVO встроенный звук УГ, который даж и не сравнится с Live! а ведь чипу то 13 лет!!!