Гл. управление Военной промышленности НКТП переименовывается в 3 Гл. Управление (5589, 12).
3 января 1937 года Начальник НИИ ВВС комдив Бажанов утвердил Отчет о полигонных испытаниях реактивных снарядов калибра 82 мм на самолете И-5 (6858).

Цель испытания

- Проверить соответствие предъявленных на полигонные испытания реактивных снарядов 82 мм калибра тактико-техническим требованиям.

- Определить боевые свойства и эксплуатационные особенности РС – 82 мм стрельбой на земле и в воздухе с самолета.

Заключение

Реактивные снаряды калибра 82 мм на самолете И-5, разработанные Реактивным НИИ НКТП полигонные испытания выдержали и учитывая, что ВВС не имеют на вооружении оружия подобного калибра с лучшими характеристиками, чем РС, могут быть допущены к войсковым испытаниям (6858).
3 января 1937 г. начальник и военком НИИ ВВС РККА комбриг Н.Н.Бажанов утвердили отчет о полигонных испытаниях снаряда РОС-82 модели 3-0156, которые с сентября по ноябрь 1936 г. проходили в НИИ ВВС на самолете И-5. Ответственным исполнителем работ был назначен инженер 2 отделения 4 отдела НИИ ВВС РККА, военинженер 2 ранга Г.И.Глушенко. Помощь ему оказывали начальник 4 отдела НИИ ВВС РККА военинженер 2 ранга С.Онисько и инженер-испытатель, военин-?женер 3 ранга А.Михайлов.

На полигоне специально организовали службу наблюдения и фотослужбу из трех регистрационных пунктов, каждый из которых был оснащен тремя приборами БИ (командирские трубы зенитной артиллерии) и фотоаппаратом АФА-13 для регистрации результатов воздушной стрельбы. Практика показала, что трубы БИ обладали высокой точностью измерений угловых координат цели и были удобны «в работе с засечками» с трех направлений.

В ходе испытаний израсходовали 693 снаряда (из них 534 отстреляли в воздухе). Для этого задействовали два самолета (бортовые №4268 и 4431). Управлять режимами стрельбы в кабине пилота пришлось с пульта ЭСБР-3 и отдельной гашеткой на ручке управления самолетом. При стрельбе сериями снарядов скорострельность ракетоносца определял лишь темп нажатия летчиком боевой кнопки.

Наземную стрельбу использовали для проверки величин рассеивания РС новой партии без учета скорости носителя, а также «рассеивания времени срабатывания дистанционных трубок АГДТ-А» и влияния выстрела на элементы планера самолета. Дело в том, что прошлогодние испытания на безопасность стрельбы снарядами РОС-82 модели 2-01171 с истребителя И-4 оставались убедительными и справедливыми только для однотипных машин и снарядов. Поскольку в 1937 г. поменяли тип основного носителя РС, да и реактивная система претерпела некоторые и ше-нения, результаты безопасности и точности стрельбы требовалось подтвердить. Именно с этих пор подобное правило в отношении испытаний неуправляемого ракетного вооружения в ВВС было узаконено и применяется вплоть до настоящего времени.

При наземной стрельбе РС истребитель И-5 устанавливали и закрепляли на помосте, подобном выстроенному на Ржевском НИАП. Огонь вели по щиту размерами 9x15 м, установленному в 150 м. Повреждений матчасти носителя не обнаружено. Результаты рассеивания совпали с данными прошлогоднего отстрела: на дистанции 1500 м рассеивание по дальности составило 1/15, а на 2000 м - 1/18 дистанции стрельбы.

Следует отметить, что полигонным испытаниям предшествовал контрольный отстрел снарядов РОС-82 в институте ЦИАМ, где исследовали процессы горения новых порохов РЗ, выдав положительное заключение. Согласно рекомендациям этой авторитетной организации, в НИИ ВВС РККА начали стрелять снарядами модели 111900. Несколько дней подряд работа шла нормально, но однажды утром на 88-м выстреле РС стартовал с некоторым замедлением. Возможно, испытатели не придали бы этому факту особого значения, если бы следующий снаряд, стартовав вовремя, не упал в 19 м от самолета. Зарывшись в землю, он выработал весь свои Р3.

93-й по счету РОС-82 упал в 20 м от «постамента» с самолетом, развернулся и полетел влево от директрисы, разорвавшись в воздухе в 500 м от нее. 97-й выстрел прошел по сценарию, аналогичному 89-му. На 99-м выстреле снаряд упал в 14 м от самолета, но горение его РЗ сразу прекратилось (в разобранном двигателе все шашки РЗ были почти целыми, обгорев лишь на 1 мм, да и то не по всей поверхности). Сотый выстрел повторил ситуацию 89-го и 97-го. На 103-м выстреле снаряд 8 стартовал на направляющих в течение 2 с, после чего сошел с них и нормально полетел. При этом очевидцы отметили буквально парадоксальный случай - один РОС-82 после старта упал на землю, прополз около полуметра, оторвался от нее и снова полетел, угодив в мишень под самый обрез щита...

Оказалось, что накануне стрельба проходила успешно, но при температуре воздуха плюс 3-4°С. На следующий день она снизилась всего до плюс 2-3°С, что и создало такой необычный эффект. Проведенные вслед за этим лабораторные испытания в РНИИ показали, что при таком сочетании рецептуры пороха, температуры РЗ и диаметра критического сечения сопла горение в камере двигателя идет в четыре-пять приемов (соответствует числу рядов коротких пороховых шашек РЗ). Чтобы закончить испытания, в сопла вставили переходные втулки, ограничив диаметр критического сечения с 21,4 до 18,9 мм, что незамедлительно дало эффект, подтвердивший целесообразность такого приема. Модернизировать РОС-82 прибыли бригады специалистов РНИИ и завода №70. На полигоне они довольно продолжительное время жили в палатках, дорабатывая сопла снарядов в полевых условиях.

Таблица 1.34 Результаты замера параметров полета истребителя И-15

| Время движения, с | Пройденный путь, м | Скорость на участке, м/с | Скорость на участке, км/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 390 | 78,0 | 282 |
| 5 | 370 | 74,0 | 266 |

Таблица 1.35 Летные характеристики носителей ракетного вооружения

| Скорость самолета | Истребитель |  |
| --- | --- | --- |
|  | И-5 | И-15 |
| в горизонтальном полете, км/ч | 300 | 276 |
| на кабрировании, км/ч | 278 | 273 |
| на пикировании, м/с | 50 | 74 |

Пока изготавливали переходные втулки, часть боеприпасов все же снарядили пороховыми шашками рецептуры ПТП, чтобы не прекращать испытаний. Стрельбу по площадям вели на дистанции 1000, 1500 и 2000 м. При этом на минимальной дальности, с углом возвышения пусковых 2,5° и с установкой времени срабатывания дистанционных трубок АГДТ на 5 с все четыре снаряда срикошетировали от земли, после чего огонь пришлось прекратить. Отстрел РОС-82 на более протяженные дистанции позволил заключить, что их рассеивание (без учета скорости полета носителя) в среднем в три-пять раз превышает допустимые пределы, определенные для ракетного оружия калибра 82 мм при начальных скоростях, близких к скорости звука.

В ходе полигонных испытаний РС-82 на истребителях И-15 зимой 1937 г. из 48 снарядов, выпущенных в воздухе, три отказали в старте из-за пиропатронов и еще в одном случае перегорел предохранитель аккумулятора (вместо 10 А использовали предохранитель на 6 А). Повторились и случаи срыва чеки взрывателя. Перед стрельбой в горизонтальном полете для точного учета скорости РС, по сигналу ведущего инженера замеряли скорость носителя. Его местоположение засекали с трех вышек два раза с интервалом в 5 с. Обработка засечек давала путь, проходимый самолетом за 5 с. Зная путь и время горения дистанционной трубки, контролируемое секундомерами, находили среднюю скорость РС на данном участке. Наибольшее количество данных приходилось на 5 с установки дистанционной трубки.

Фактически скорость РС-82 при стрельбе с самолета И-15 оказалась меньше прогнозируемой. Она резко падала между второй и третьей секундами полета. Испытатели полагали, что на этом участке скорость снаряда приближалась к скорости звука. В то же время, на участке от третьей до пятой секунд скорость падала плавно и медленно. Это соответствовало данным наземной стрельбы. Из этого заключили: «При данной собственной скорости РС-82 повышенные скорости самолета не могли заметно влиять на увеличение скорости снаряда». Это подтверждало сравнение средних скоростей РС-82 на самолетах И-5 и И-15. Таким образом, чтобы увеличить скорость РС еще более, необходимо было преодолеть скорость звука, и тогда «повышение скоростей самолета будет более эффективно сказываться на скорости полета РС-82 при стрельбе с самолета». Кстати, испытатели уже тогда знали об этой особенности поведения тел на трансзвуковых скоростях.

Стрельбу в воздухе с истребителя И-5 вели либо с помощью оптического прицела ОП-1, либо кол л и матерного КПТ-5, предварительно рассчитав точки прицеливания для каждой задачи. КПТ-5 летчик применял, когда не мог воспользоваться прицелом ОП-1 (мешало капонюе кольцо) и поля зрения было недостаточно. При этом использовать фотокинопулемет было невозможно - дальность стрельбы значительно превышала практические возможности фотографирования. Поэтому при оценке воздушной стрельбы баллистическое рассеивание автоматически суммировалось с «рассеиванием пилота» в прицеливании (за исключением залпового огня).

«Рассеиванием пилота» тогда называли суммарную погрешность из ошибок в определении летчиком дистанции и угла пикирования, в наведении, направлении стрельбы (отклонении от директрисы) и скорости самолета в момент выстрела, а также из «неучета метеоусловий». При пикировании под углом 45° и стрельбе на дальность 1500 м показатели рассеивания РС по дальности составили 10 м, по направлению - 5 м, а с учетом «рассеивания пилота» - по дальности - 12,5 м и по направлению -12 м.

Стрельбу по наземным целям испытатели вели только с пикирования. Приборов для измерения дистанции и углов пикирования на истребителе И-5 не было - данные параметры летчик определял на глаз. Для обозначения рубежа открытия огня сначала на директрисе выкладывали полотнище «ворота», затем ориентиром уже служил поднятый в воздух аэростат. В художественных и специализированных изданиях эти события описывают одним абзацем, указывая, что после заводских испытаний боевые ракеты применили в воздухе с истребителя И-5 по летящим самолетам-мишеням и по установленному на полигоне легкому танку типа «Рено», при точном попадании выводя его из строя. Вынужден огорчить этих авторов, но танк на полигоне, к сожалению, в документах не зафиксирован, да и летающих самолетов-мишеней в те годы гоже еще не было (11402).

Между тем создание реальной воздушной мишенной обстановки и в послевоенное время представляло собой серьезную проблему, а в 30-е годы в авиации практиковали воздушную стрельбу исключительно по буксируемым «конусам» и «косынкам» на догонных курсах или имитацию атаки под любыми ракурсами среди самолетов, расставленных на земле. Воздушная стрельба (пусть даже и пробная) с самолета по бронецели в этот период также весьма сомнительна. При отсутствии точных прицелов и неудовлетворительных характеристиках рассеивания РС попасть в подобную малоразмерную цель было практически нереально. Кроме того, без контактного взрывателя заставить осколочный боеприпас сработать строго у бронепреграды (имея в виду танк «Рено»), всякий раз при попадании «выводя ее из строя» - это престо неудачная шутка.

Полигонные испытания показали, что увеличение высоты атаки цели с 1000 до 2000 м при пикировании под углом 45° на величину рассеивания не влияет (она остается постоянной - 1/147 дистанции стрельбы), что до 35 раз эффективнее наземной стрельбы РС на дистанции 1500-2000 м. В качестве основной причины повышения эффективности воздушной стрельбы (по рассеиванию) отмечали «увеличение скорости бросания за счет скорости самолета».

Рассеивание при стрельбе по неподвижным целям (самолеты И-2 на земле) не превысило заданных в ТТТ 1/100 дистанции. Залповый огонь парами РС с бреющего полета по тактической цели (88 вертикальных болванок на площади 15x8 м) на дальности 1500 м позволил 21 выстрелом поразить 24 мишени при 48 пробоинах. Однако было отмечено, что одиночная стрельба (один снаряд в одном заходе) не характерна для реальных условий и не может служить критерием для оценки боевых качеств РОС-82. Она, скорее, характеризовала летчика, поскольку конструктивные погрешности боеприпаса, влияющие на точность стрельбы, невозможно было выделить на фоне суммарного рассеивания. Хотя, эти данные вполне могли служить тактической оценкой результатов и условий стрельбы, выполняемой регулярно на данном участке местности одним летчиком. Серийная стрельба парами РС также была признана нехарактерной, поскольку она, по мнению испытателей, зависела от темпа нажатия пилотом боевой кнопки.

При стрельбе с пикирования одиночными снарядами по наземным целям площадь полного эллипса рассеивания можно было считать зоной действительного поражения РС при расходе не менее 18 боеприпасов. Залп из шести снарядов по наземной цели уменьшал величину вероятного отклонения до 1/283-1/288 дистанции огня, создавая на дальности 1500 м зону сплошного поражения, а до 2500 м - зону действительного поражения.

Таблица 1.36 Результаты измерения скорости РОС-82 при стрельбе с истребителя И-5

| Нежим полета носителя при стрельбе | Дистанция стрельбы, м | Средняя скорость снаряда на траектории, м/с |
| --- | --- | --- |
| Горизонтальный полет со скоростью 180 км/ч | 1500 | 300 |
| Горизонтальный полет со скоростью 180 км/ч | 2700 | 270 |
| Кабрирование под углом 20° | 1660 | 278 |
| Пикирование под углом 20° | 1590 | 319 |

Огонь одиночными выстрелами с горизонтального полета на дальности 1500 м по аэростату позволил поразить цель лишь 19-м выстрелом (первые 12 выполняли без учета поправки на ветер). Средняя точка разрывов: влево - 21 м, недолет - 33 м и превышение - 32 м. Получив пробоину (диаметр входного отверстия - 10см, выходного - 2см), аэростат снижался в течение часа. Величина рассеивания превышала установленную по ТТТ (1/94 вместо 1/100), а огонь в том же режиме с дистанции 27'10 м увеличил ее до 1/63.

В холе стрельбы серией из шести выстрелов с горизонтальною полета на той же дистанции ветер также не учитывали. Средняя точка разрывов легла влево 79, с недолетом 10 и превышением 12 м. Аэростат получил несколько пробоин по 2 см и снизился в течение двух часов. При залповой стрельбе парами РС в тех же условиях аэростат поразили с третьего захода, сделав в нем сквозную пробоину. Снаряды при этом рвались и 225 м позади цели. В результате второй стрельбы в этом же режиме аэростат получил пять пробоин размерами от 2,5 до 15x15 см и снизился до земли за 40 мин.

При стрельбе залпами по два РС с кабрирования под углом 20" на дистанции 1500 м аэростат получил две пробоины - 120x5 и 80x5 см. При этом снаряды разорвались левее 22, с недолетом 16 и превышением 20 м. Цель моментально снизилась. Стрельба с пикирования под vi "ЮМ 30° на той же дистанции дала результат не хуже - две пробоины размерами 8x8 и 10x10 см.

Стрельба по аэростатам заграждения показала, что на дистанции 1500-2000 м она в среднем в три раза эффективнее (по рассеиванию). чем наземная на той же дистанции. Залп полным боезапасом

из шести РС на дистанции 1500 м не обеспечил зоны сплошного поражения. Достичь ее удавалось лишь при стрельбе залпом с трех самолетов. Однако отмечалось, что при достаточной натренированности летного состава, добиться высоких показателей эффективности (24 израсходованных РС на более чем один аэростат). Стрельбу осколочными снарядами по аэростатам заграждения также признали малоэффективной из-за малых размеров пробоин.

Доля «анормальных РС» в среднем составила 23%. Их непредсказуемое поведение проявлялось только на активном участке траектории (75-80 м). Далее они летели устойчиво, без резких колебаний в полете. При воздушной стрельбе число таких снарядов и уменьшилось до 15, все равно оставаясь высоким. Величина отклонений и число «анормальных РС» наводили испытателей на мысль о необходимости изменения скорости полета боеприпасов.

Хотя, здесь корректнее оценивать первопричину этого явления - продолжительное время горения РЗ и, соответственно, полета РС на активном участке траектории. Зато военные не придумали ничего умнее, чем внести в ТТТ на доработанный вариант РОС-82 пункт, ограничивающий долю «анормальных" боеприпасов до 2-3 процентов (по-видимому, в каждой партии снарядов). Как будто снарядам можно приказать и заставить их лететь прямо в цель!

Хотя, если бы в причинах этого явления можно было бы разобраться так быстро, разработчики давно устранили бы его. За период испытаний серьезных проблем новое оружие не создавало, если не принимать во внимание один случай, когда снаряд разорвался в 100 м от самолета вместо положенных 1500 из-за «неправильного горения трубки» (преждевременного срабатывания дистанционного взрывателя АГДТ-А). Однако в 100 м от пусковой РЗ еще горит, а АГДТ только взводится.

Между тем, если оставить кольцо установки времени срабатывания в положении «П», взрыватель сработает сразу после скручивания крыльчатки, но это уже - «человеческий фактор”, а не «неправильное горение».

Даже при стрельбе на высоте 5000 м, где температура воздуха была 22°С, горение РЗ из пороха рецептуры НГВ в камере двигателя с диаметром критического сечения сопла 18,9 мм признали нормальным, а полет РС - устойчивым.

Испытатели даже попытались сравнить данные рассеивания при воздушной стрельбе РОС-82 и из АПК-4 (76-мм авиационная безоткатная пушка конструкции В.Л.Курчевского). Сопоставление показало, что «ракетные снаряды — это большой шаг вперед, хотя и их пока невозможно признать безупречными». Величина рассеивания РС в залпе оказалась вчетверо меньшей, чем при серийной стрельбе из АПК-4 (стрелять залпом из нее было невозможно). Что поделать, от военных иногда требовали проводить и вот такие некорректные сравнения... Здесь уместнее сопоставлять не пусковые установки, а боезапасы самолета-ракетоносца с машиной, вооруженной безоткатными пушками. А особенность конструкции пусковых определяла уже и порядок ведения огня, и тактику боя.

Далее испытатели продолжали, что «дистанционная стрельба РС» (с подрывом БЧ на траектории) требовала обязательного учета поправок на режим полета и среднюю скорость РС при установке угла прицеливания. А малый радиус зоны сплошного поражения и ограниченный боезапас на самолете вынуждали точнее определять дистанцию стрельбы. Пилоты утверждали, что повысить эффективность огня можно, установив на самолете дальномер с ошибкой измерения хотя бы 5% от дальности. Было отмечено также, что кучность при стрельбе РОС-82 зависит от дистанции стрельбы, метода целения огня (одиночный, серия, залп) величины углов пикирования (кабрирования). Прицелом ОП-1 КПТ-5 для стрельбы на истребителе И-5 пользоваться затруднительно — «при углах прицеливания менее 5° капот самолета скрадывает поле зрения».

Таблица 1.37 Результаты стрельбы 3 января 1937 г. снарядами РОС-82 с самолета И-15

| Дальность стрельбы, м | Метод ведения огня | Показатели рассеивания по: |  |  | Угол пикирования | Кол -во выстрелов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | дальности Вд, м | боковому Вб,м | по высоте Вд/х |  |  |
| 1800 | одиночная | 11 | 28 | 1/163 | -30° | 16 |
| 1000 | одиночная | II | 13 | 1/91 | -30' | 18 |
| 2800 | одиночная | 16 | 13 | 1/175 | -45* | 35 |
| 2800 | залповая | 10 | 5 | 1/280 | -45° | 27 |
| Для сравнения с результатами стрельбы снарядами РОС-82 с истребителя И-16: |  |  |  |  |  |  |
| 1000 | залп парой | 8,6 | 12 | 1/117 | -30° | 8 |

По подвижным воздушным целям на испытаниях не стреляли из-за невозможности установить АГДТ на дистанцию срабатывания менее 1500 м что при отсутствии специального прицела для стрельбы РС было опасно для буксировщика мишени. Сказалось и отсутствие конусов с буксировочными тросами длиной 1000м - при меньшей их длине стрелять РС опасно для буксировщика. Новое оружие требовало и новой мишени - конуса размерами 2x8 м (они были только у зенитчиков), поскольку имеющиеся в авиации для отработки пулеметной стрельбы были малы и на дистанции 1500 м едва заметны, что сильно исказило бы результаты огня.

По итогам испытаний, к достоинствам РОС-82 отнесли то, что вооружение истребителей оружием калибра 82 мм с боезапасом в шесть РС - не предел даже для истребителя И-5. При этом «самолеты получают возможность огневого нападения на воздушную цель за пределами зоны поражения малокалиберными пушками противника». Кроме того, «летчики получают возможность эффективно обстреливать живые и малоук-решенные наземные цели, а равно подлодки и мелкие суда с пикирования (при наличии бронебойного РС) на удалении до 4000 м и с бреющего полета до 1500 м».

Таблица 1.38 Характер изменения ЛТХ истребителя И-15 после переоборудования в ракетоносец

| Летные и технические характеристики | И-15. необорудованный для стрельбы РС | И-15, оборудованный для стрельбы РС-82 |
| --- | --- | --- |
| Скорость максимальная, км/ч: |  |  |
| - у земли | 324 | 304 |
| - на высоте 3000 м | 350 | 335 |
| - на высоте 5000 м | 326 | 323 |
| Время набора высоты 5000 м, мин | 6.2 | 8,8 |
| Практический потолок, м | 9800 | 8400 |
| Масса, кг: |  |  |
| - полетная | 1357 | 1563 |
| - орудий без РС | — | 32 |
| - орудий с РС | — | 74 |
| - пустого самолета и 4-х пулеметов | 1149 | — |
| -полезной нагрузки | 386 | 386 |
| - пилота с парашютом | 90 | 90 |
| - патронов | 64 | -- |
| - шести РС | — | 42 |
| - горючего | 166 | 166 |
| - масла | 20 | 20 |

Отдельным пунктом значилось, что скорострельность установок -неограниченная, а ее масса и габариты - незначительные. Пилот мог комбинировать метод стрельбы как прибором управления огнем (одиночный, серийный, залповый), так и установкой времени срабатывания дистанционных трубок («завеса», «накрывающая группа» и пр.) на снарядах. Была отмечена также простота в обращении с новым оружием, гарантирующая быструю и результативную подготовку личного состава.

В качестве недостатков вооружения фигурировала незначительная Средняя скорость РС, недостаточная для стрельбы по современным скоростным воздушным целям. Она. к тому же, завис ил а от режима пол. та носителя, что было чревато усложнением конструкции прицела. Помимо того, для создания зоны сплошного поражения на дистанциях стрельбы до 1500 м (а свыше ее - зоны действительного поражения), штатною боезапаса явно не хватшго, что вынуждало атаковать цель подразделением не менее звена.

А вот далее пилоты начали просто «блажить», заявляя, что мощность РОС-82 по калибру мала, поскольку доля БЧ составляет 53,5% от общей массы снаряда, а ВВ - 6,35%. Между тем, в это же время основным бортовым оружием самолетов-истребителей во всем мире была пара-тро1:ка 7,62-мм пулеметов, а тяжелые танки располагали 76-мм (!) пушками, и танкисты были довольны. Здесь же впервые истребитель вооружили серьезным оружием калибра 82 мм, а наши доблестные «Сталинские Соколы» как-то вдруг позабыли о законах физики...

Кроме того, именно в этот период возникла проблема, которую за) ем пытались решить в течение многих лет: «...трубка АГДТ имеет только дистанционное действие с установкой времени срабатывания на земле, что ограничивает применение РС по наземным целям и предопреле;1яет выпор огневой позиции, стесняя маневренность в бою». Данное упущение летчики также отнесли к недостаткам ракетной системы и зафиксировали в отчете (более подробно об этом будет изложено в разделе по взрывателям!.

Последним из недостатков испытатели признали долю «анормальных» РС, составляющую 15-27%, и что на поведение снарядов влияет температура и условия горения РЗ. На самом деле, на это в первую очередь влияло несовершенство технологии производства корпусов боеприпасов, а также составных многошашечных РЗ. Судя по техническим условиям приемки готовых изделий, у РОС-82 не контролировали ряд метрических параметров конструкции, от которых существенно зависела внутренняя и внешняя баллистика боеприпасов. Исключить же влияние температуры на характер горения пороха РЗ вообще невозможно вплоть до нынешнего времени.

Технический персонал полигона отмечал, что шестью РОС-82 можно зарядить пусковые станки за 8-10 мин. Направляющие штифты и отверстия под пиропатроны в тарели электрозапала необходимо более тщательно калибровать - встречались снаряды с 7-мм и 4-мм штифтами вместо 5 мм. Головные и задние пробки из пластмассы у боеприпасов при низких температурах ломались, и их требовали заменить аналогичными из пластмассы другого сорта (хотя, достаточно было бы изменить конфигурацию мастичных пробок). А упоры РЗ на диафрагмах РОС-82 не должны были пои завертывании сопла в камеру рвать картуз соплового воспламенителя.

Пиропатроны завода №17 дали 24% отказов, а произведенные на заводе №5 - 3% отказов. Из-за этого были случаи, когда самолет садился с четырьмя нестартовавшими снарядами. Хотя, при боекомплекте из шести РС на борту «отказ одного пиропатрона уже ощущался, а его уменьшение на 20% и более недопустимо, поскольку снижает огневую мощь на туже величину».

Живучесть крыла истребителя И-5 до ремонта нервюр плоскостей составила 110-190 выстрелов. С самолета №4268 сделали 188 выстрелов. С правой плоскости до появления деформации - 84 выстрела (36 на земле и 48 в воздухе). При вскрытии обшивки на плоскости обнаружили поломку шестой и седьмой нервюр между задними лонжеронами и кромкой обтекателя. Характер излома говорил о работе верхних кромок нервюр на сжатие, то есть, задняя кромка крыла изгибалась вверх. На самолете №4431 с помоста отстреляли 72 снаряда. Далее в воздухе на 36-м выстреле левая плоскость деформировалась (108-й выстрел). Всего с левой плоскости было отстреляно 55 снарядов (44 на земле и 11 в воздухе). В итоге поломались пятая и восьмая нервюры. Характер поломок - тот же. Других дефектов не обнаружено.

Свое заключение вынесли и пилоты, отметив, что полет с полным боезапасом требует повышать скорость самолета на всех режимах, особенно при пологом пикировании. К примеру, набор высоты, виражи и горизонтальный полет требовал и увеличения скорости самолета на 10-15 км/ч, пологое пикирование - на 20-25 км/ч. На разворотах, даже при незначительной подаче педали, самолет стремился занести хвост. При посадке с РС на одной плоскости самолет приобретал крен, который необходимо было устранять ручкой управления.

Стрельба залпом из шести РС сопровождалась «клевком» самолета на величину до 3°. Залп по два РС (по одному с правой и левой плоскостей) вызывал подобный эффект до 1 гр. В серии залпов по два РС с интервалом менее 1 с снаряды ложились ниже точки прицеливания из-за того, что самолет не успевал принять исходное положение. Одиночная или серийная стрельба с одной плоскости вызывала рыскание самолета до Г. «Тем не менее, высокого класса стрельбы можно достичь при достаточной подготовке и натренированности летного состава».

В заключении по испытаниям говорилось: «РС-82 на самолете И-5. Разработанные РНИИ НКТП, полигонные испытания выдержали и учитывая, что ВВС РККА не имеют на вооружении оружия подобного калибра с лучшими характеристиками, чем РС, могут быть допущены к войсковым испытаниям».

Результаты наземной стрельбы с истребителя И-15

| Параметры | Время установки АГДТ-А. с. |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 |
| Средняя величина дистанции разрывов, м | 597 | 822 |
| Рассеивание разрывов по дальности, м | 11,70 | 23,00 |
| Рассеивание по боковому направлению, м | 18,70 | 32,00 |
| Ррассеивание по высоте, м | 6,7 | 12,5 |
| Средняя скорость снаряда, м/с | 298 | 273 |
| Число выстрелов | 5 | 4 |

Таблица 1.39 Результаты наземной стрельбы с истребителя И-16

| Параметры | Время установки листан ционно.1 трубки АГДТ-А, с: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 5 |
| Средняя величина дистанции разрывов, м | 561 | 730 | 1248 |
| Рассеивание разрывов по дальности, м | 21,00 | 28,00 | 34.70 |
| Рассеивание по боковому направлению, м | 22,50 | 21,40 | 25.50 |
| Рассеивание по высоте, м | 14,30 | 15,30 | 27.8(1 |
| Средняя скорость снаряда, м/с | 280 | 250 | 249 |
| Число выстрелов | 8 | 13 | 9 |

(11402).
3 января 1937 г. на полигоне НИИ ВВС РККА состоялась пробная воздушная стрельба с И-15 по наземным целям, которая подтвердила, что рассеивание снарядов «неизмеримо меньше, чем при бомбометании» (11402).
Армия:
3 января 1937 К.Е.Ворошилов предложил организовать 2 авиаармию на Дальнем Востоке, Политбюро утвердило 20 февраля 1937 и 15 марта В.К.Блюхер доложил НКО о создании АОН-2 (66,185).

В 1937 появилась и третья АОН - на Северном Кавказе. Хотели еще в Белорусском, Киевском и Ленинградском округах.
5 января 1937 г. по итогам полигонных испытаний постановлением Научно-технического журнала 4-го отдела АВ ВВС РККА № 04 снарядам РОС-82 для промышленного изготовления опытной серии боеприпасов присвоили номер модели 3-0156 и индекс ВВС - 3-РО-311. Опытные боеприпасы предшествовавших образцов - РС-82 модели 2-01171 с производства снимали. Новые РОС-82 имели «законные» РЗ из пороха рецептуры НГВ и сопла с соответствующим им диаметром критического сечения.

Основное назначение боеприпаса осталось тем же. Внешне снаряд отличался алюминиевым обтекателем сопла и способом крепления к нему оперения. На обтекателе, отлитом также из силумина, были сформированы четыре гребня высотой от 10 мм у стыка с корпусом двигателя до 8 мм у соплового среза. Вдоль них выполнены пропилы шириной 1,8 мм, в которые вставляли алюминиевое крыло и фиксировали каждое из них шестью заклепками с потайными шляпками. Размах оперения - 200 мм.

Однако истребители-ракетоносцы И-5 на вооружение ВВС РККА не поступили. Им на смену предусмотрели более перспективные машины -И-15 и И-16 (11402).